Juni 2018

Bilag A

KMD​ Nexus​ ​ -​ ​ ​ Tekniske​ 	 ​ forudsætninger​

Generelt

Såfremt​ ​Kunden​ ​bruger​ ​ældre​ ​versioner​ ​af​ ​styresystemerne,​ ​indestår​ ​KMD​ ​ikke​ ​for​ ​de​ ​aftalte​ ​funktionaliteter​ ​og​ ​evt. drift​ ​af​ løsningen.​

Kunden​ ​skal​ ​sikre,​ ​at​ ​Kunden​ ​overholder​ ​de​ ​af​ Leverandøren​ ​​anbefalede ​ versioner​ ​ og​ ​ patch​ ​​levels​ i​​ forhold​​ til​​ ​den version​ ​af​ ​softwaren,​ ​som​ ​Kunden​ ​benytter.

Forudsætningen​ ​for​ ​at​ ​kunne​ ​gennemføre​ ​integrationer​ til​ ​ en​ ​ række​ ​ af​​  Kundens​ ​ lokale​ ​ it-systemer​ ​ er,​ ​ at​​  ​der ​ etableres​ en​ ​VPN-forbindelse​ ​mellem​ ​Kundens​ ​datacenter​ ​og​ ​KMDs​ ​datacenter.

Derudover​ ​har​ ​enkelte​ ​integrationer​ ​særlige​ ​krav​ ​til​ ​teknisk​ ​opsætning​ ​hos​ ​Kunden:

AD/LDAP​ ​integration

- brugere​ ​skal ​ være​ ​ direkte​ ​ medlem​ ​ af​  ​den​ ​ sikkerhedsgruppe​ ​ der​ ​ ​giver​  adgang​ ​ til​ ​ KMD​ ​ Nexus,​ ​ grupper​ ​ i​ grupper​ ​understøttes ​ ikke.​

- Der​ ​kan ​​ikke ​ søges​ ​ fra​ ​ roden​ ​​af ​ træ​ ​ strukturen,​ ​ for​ ​ brugere​ ​ eller​ ​ sikkerhedsgrupper,​ ​ ​der ​ skal​ ​ være​​ ​mindst​ ​en OU​ ​i​ ​stien.

- Der​ ​understøttes​ ​kun​ ​1​ ​sikkerhedsgruppe​ ​for​ ​alle ​produkter​​ ​baseret​ ​på​ ​KMD​ ​Nexus​ ​platformen.

Exchange​ ​integration

- Basic​ ​authentication​ ​skal​ ​være​ ​tilladt​ ​for​ ​EWS.

Kundens​ ​it-afdeling​ ​vil​ ​skulle​ ​bidrage​ ​til​ ​etablering​ ​af​ ​VPN-forbindelsen.

Alle​ ​krav​ ​i​ dette​​ ​dokument​ ​er​ ​minimumskrav​ ​gældende​ ​for​ ​KMD​ ​Nexus​ ​anvendt​ ​på​ ​klienter​ ​uden​ ​installerede Ad-blocker​ ​og​ ​performancereducerende​ ​programmer,​ ​Apps,​ ​Add-ons​ ​osv.

Der​ ​tages​ ​forbehold​ ​for​ ​alle​ ​ændringer​ ​foretaget​ ​af​ ​platformleverandørerne,​ ​der​ ​ligger​ ​uden​ ​for​ ​KMDs​ ​kontrol.

Brugerne​ ​tilgår​ ​KMD​ ​Nexus,​ ​som​ ​er​ ​en​ ​web-baseret​ ​applikation,​ ​via​ ​en​ ​SSL​ ​forbindelse.

Internet​ ​Explorer​ ​“trusted​ ​sites”

- Vi​ ​fraråder​ ​generelt​ ​at​ ​KMD​ Nexus​​ ​tilføjes​ ​som​ ​“trusted​ ​site” ​i​​ ​kundernes​ ​browsere,​ ​da​ ​der ​ikke​​ ​er ​​behov​ ​for dette​ ​for​ ​at​ ​løsningen​ ​fungerer​ ​optimalt.​ ​Hvis​ ​dette​ ​alligevel​ ​gøres​ ​skal​ ​både​ ​URL’en​ ​til​ ​KMD​ ​Nexus

“https://{kunde}.nexus.kmd.dk"samt​ ​URL’en​ ​til​ ​autifikationsserveren​ ​"https://auth.nexus.kmd.dk”​ ​tilføjes,​ ​da der​ ​ellers​ ​vil​ ​være​ ​uoverensstemmelser​ ​mht​ ​identifikationen​ ​af​ ​brugerne.

KMD ​ Nexus​ ​ web​ ​ applikation​

PC

KMD​ ​Nexus​ ​anvendes​ ​på​ ​PC​ ​vha.​ ​en​ ​webbrowser.

| Hardware |  |
| --- | --- |
| CPU | Intel​ ​Core​ ​i3 |
| Hukommelse | 4​ ​GByte​ ​RAM,​ ​500​ ​Mbyte​ ​fri​ ​diskplads |
| Skærm | Systemet​ ​er​ ​designet​ ​til​ ​anvendelse​ ​med​ ​en​ ​skærmopløsning ​ på​ ​ mindst​ ​ 1024x768​ ​ pixel​ og​ ​optimalt​ ​med​ ​en​ ​skærmopløsning​ ​på​ ​1280x1024 ​ ​pixel. ​ Yderligere ​ er​ ​ der​ ​ følgende​ forhøjede​ ​krav​ ​for​ ​brug ​ af​​ planlægningsfunktionen:​ ​ 1280x900​ ​ pixel.​ Visse​ ​brugergrupper​ ​fx​ ​planlæggere​ ​kan​ drage​​ ​fordel​ ​af​ ​meget​ ​større​ ​skærme,​ ​fx 1920x1080​ ​pixel. |
| Internetforbindelse | Systemet​ ​bør ​ anvendes​ ​ på​ ​ en​ ​ internetforbindelse​ ​ med​​ minimum​ ​ 100/100​ ​ Mbps,​ ​ dog​ minimum​ ​5/5​ ​Mbps​ ​per​ ​samtidig​ ​bruger. Svartiden​ ​bør​ ​ikke​ ​være​ ​mere​ ​end​ ​3​ ​millisekunders​ netværkssvartid​ ​ mellem​ klientapplikationen​ ​og​ ​den​ ​centrale​ ​service​ ​hos​ ​Leverandøren. |
| Software |  |
| OS | Requirement​ ​is​ ​Microsoft​ ​Windows​ ​7​ ​and​ ​above. |
| Browser | KMD​ ​anbefaler,​ ​at​ ​Nexus​ ​bruges​ ​på​ ​de​ ​nyeste​ ​versioner​ ​af​ ​Internet​ ​Explorer,​ ​Edge​ ​og Chrome. Browsere ​ såsom​ ​ Chrome,​ ​ Internet​ ​ Explorer​ ​ 10​ ​ ​og ​ 11​​ samt​ ​​Edge ​ opdateres​ ​ automatisk​ ​ til​ den​ ​nyeste​ ​version​ ​-​ ​med​ ​mindre​ ​visse​ ​IT-politikker​ ​er​ ​aktiveret​ ​for​ at​ ​ forhindre​ ​ dette.​ KMD​ ​anbefaler​ ​anvendelse​ ​af​ ​en​ ​"evergreen"​ ​browserpolitik. Minimumkravet​ ​er​ ​den​ ​aktuelle​ ​eller​ ​den​ ​forrige​ overordnede​ ​ version​ ​ af​ ​ ​browseren, eksempelvis​ ​Internet​ ​Explorer​ ​11,​ ​Chrome​ ​45​ ​(eller​ ​44). KMD​ ​gør​ ​opmærksom​ ​på​ ​at​ ​Microsoft​ ​Corp.​ ​fra​ ​den​ ​12.​ ​januar​ 2016​​ ​kun​ ​yder​ ​teknisk assistance​ ​samt​ ​sikkerhedsopdateringer​ ​til​ ​den​ ​nyeste​ version​ ​ ​af ​ Internet​ ​ Explorer​ ​ på​ ​ de​ supporterede​ ​operativsystemer. ​ Således​ ​ vil​ ​ Microsoft​ ​​Corp.​ på​​ Windows​​ ​7​ ​og​ ​8(.1)​ ​kun understøtte​ ​Internet​ ​Explorer​ ​11. |
| PDF-læser | En​ ​PDF-læser​ ​er​ ​nødvendig​ ​for​ ​at​ ​kunne​ ​læse​ ​breve,​ ​formularer​ ​mm.,​ ​der​ ​er​ ​genereret​ ​til udskrivning. |

Cache-filer

Browseren​ ​Internet​ ​Explorer​ ​gemmer​ ​filer​ ​i​ ​brugerens​ ​%AppData%​ ​når​ ​de​ ​arbejder​ ​i​ ​KMD​ ​Nexus.​ ​Hvis​ ​denne​ ​er rediregeret ​ til​ ​ en​ ​ netværkslokation​ ​ kan​ ​ det​ ​ give​ ​ lange​​ svartider​​  i​ ​ applikationen.​

Der​ ​må​ ​ikke​ ​foretages​ ​Rederigering​ ​af​ ​brugernes​ ​APPDATA ​ folder​ ​ til​ ​ en​ ​ netværks​ ​ lokation​ ​ da​ ​ dette​ ​ påvirker​

hastigheden​ ​i​ ​Internet​ ​Explorer​ ​og​ ​Java.​ ​Dette​ ​anses​ ​ikke​ ​for​ ​best​ ​practices ​ i​ ​ et​ ​ Citrix​ ​ miljø​ ​ og​​  kan​ ​ ikke​ ​ ​anbefales. Folderne​ ​%AppData%\Local​ og​​ %APPDATA%\LocalLow​ ​ ​må ​​ikke​ ​roame​ ​i​ ​profilen

Tablet

KMD ​ Nexus​ ​ kan​ ​ anvendes​ ​ på​ ​ en​​  tablet,​  ​idet​ ​ det​​ ​bruges​ ​som​ ​en​ ​webapplikation​ ​i ​​en​ ​browser.

|  |  | iOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware |  |  |  |
| CPU;​ ​Hukommelse |  | 2​ ​kernet​ ​Apple ​ A7​ ​ 1​ ,4 GHz;​ 1​ GByte​ ​RAM​ ​eller tilsvarende. Fx.​ Apple​​ ​iPad​ ​Air |  |
| Skærm | 7.9“,​ ​minimum​ ​768x1024​ ​pixel​ ​målt​ ​som​ ​‘CSS​ ​width/height’,​ ​se http://mydevice.io/devices/ |  |  |
| Internetforbindelse | WiFi ​ :​ ​ 802.11​ b ​ (11​ ​ Mbps)​ Mobile​ ​:​ ​3G​ ​(3​ ​Mbps) |  |  |
| Software |  |  |  |
| Operativsystem |  | Den​ ​aktuelle​ ​samt​ ​den forrige​ ​hovedversion |  |
| Browser Kun ​ de​ ​ nævnte​ ​ ‘evergreen’​ browsere​ ​(med​ ​automatisk opdatering)​ ​understøttes |  | Safari |  |
| PDF-læser | En​ ​PDF-læser​ ​er​ ​nødvendig​ ​for​ ​at​ ​kunne​ ​læse​ ​breve,​ ​formularer​ ​mm.,​ ​der​ ​er genereret ​​til​ ​udskrivning. |  |  |
| Særlige​ ​krav​ ​til​ ​visse brugertyper | Snitflader,​ ​der​ ​autentificerer ​ vha.​ ​ SignaturCentral​ ​ vil​​ virke.​ ​ Dette​ ​ inkluderer​ ​ FMK.​ SEI​ ​interface​ ​virker​ ​ikke. Indberetning​ ​af​ SKS-ydelseskoder​ ​ virker​ ​ ikke;​ ​ men​ ​ det​ ​ er​ ​ ​muligt ​ at​​ anvende​ eksisterende​ ​SKS-ydelseskoder. |  |  |

KMD ​ Nexus​ ​ mobil​ ​ applikation​

Mobiltelefon

KMD ​ Nexus​ ​ Mobile​ ​ anvendes​ ​ på​ ​​en​ ​mobiltelefon​ ​vha.​ ​en​ mobilapplikation​​ ​(app).

|  |  | iOS |
| --- | --- | --- |
| Hardware​ ​-​ ​minimumsa | nbefalinger,​ ​hurtigere​ ​enheder​ ​vil​ ​give​ ​en​ ​be | dre​ ​oplevelse. |
| CPU;​ ​hukommelse; skærm |  | Model:​ ​iPhone​ ​5​ ​eller​ ​nyere |
| Internetforbindelse | 3G​ ​/​ ​HSDPA:​ ​minimum​ ​1-2​ ​Mbps WiFi:​ ​Tilstrækkelig ​ kapacitet​ ​ til​ ​ håndtering​ ​ af​ ​ Kunden​ ​har​ ​på​ ​lokationen.​ ​Det​ ​afhænger​ ​ogs Kunden​ ​anvender. | ​det​ ​antal​ ​Nexus​ ​Mobile​ ​brugere,​ ​som å​ ​af,​ ​hvilket​ ​deploymentscenarie,​ ​som |
| Software |  |  |
| Operativsystem |  | Den​ ​aktuelle​ ​samt​ ​den​ ​forrige hovedversioner |
| PDF-læser | En​ ​PDF-læser​ ​er​ ​nødvendig​ ​for​ ​at​ ​kunne​ ​læse​ ​breve,​ ​formularer​ ​mm.,​ ​der​ ​er​ ​genereret​ ​til udskrivning. |  |

KMD​ ​anbefaler,​ ​at​ Kunden​ ​ benytter​ ​ et​ ​ ​Mobile ​ ​Device ​ Management​ ​ til​ ​ håndtering​ ​​af​ ​KMD ​ Nexus​ ​ Mobile.​ ​ Det​ ​ er​ ​ muligt​ at​ ​tilkøbe​ ​en​ ​MDM​ ​løsning,​ ​så​ ​der ​ kan​ ​ håndteres​ ​ stjålne​​  og​ ​ mistede​ ​ telefoner.​ ​

Hvis​ ​Kunden​ ​vælger​ ​iOS​ ​Developer​ ​Enterprise​ ​Program​ ​(iDEP),​ ​anbefaler​ ​KMD​ ​stærkt,​ ​at​ ​der​ ​også​ ​anvendes​ ​en

MDM-løsning.