Service- og Vedligeholdelsesaftale

Bilag U1a

Generelle tekniske krav

Indholdsfortegnelse

GENERELLE TEKNISKE KRAV	3

1.0	Definitioner	3

2.0	Klassifikation, regler & forskrifter og standarder	3

2.01	Klassifikation	3

2.02	Regler og forskrifter	3

2.03	Standarder	3

2.04	Certifikater	4

3.0	Betingelser vedrørende værftsophold, generelt	4

3.01	Planlægning	5

3.02	Kvalitet	5

3.03	Opstart, udvikling og tekniske møder	6

3.04	Afleveringsforretning (Hand-over meeting)	7

3.05	Meddelelse i tilfælde af brand eller andre ulykker	7

4.0	Materialer, generelt	8

4.01	Materialer	8

4.02	Komponentkassation	8

5.0	Faciliteter og forsyninger	8

5.01	Tilslutninger, forsyning til værft og miljøomkostninger	8

5.02	Faciliteter	8

6.0	Tegninger og dokumentation	9

6.01	Tegning, dokumentation og konfigurationsstyring	9

6.02	Dokumentation	9

6.03	Konfigurationsstyring	10

7.0	Definition af art og omfang af inspektion	10

7.01	Syn, overhaling og afprøvning, generelt	10

7.02	Definitioner gældende for el-relaterede arbejder	11

8.0	Bemærkninger til arbejder, generelt	12

8.01	Bemærkninger til fartøjsrelaterede arbejder	12

8.02	Bemærkninger til maskinrelaterede arbejder	13

8.03	Bemærkninger til el-relaterede arbejder	14

9.0	Leverandørens kontrol	14

10.0	FMI's kontrol	15

GENERELLE TEKNISKE KRAV

1.0	Definitioner

Følgende generelle definitioner er gældende.

KLASSE:

Klassen er det klassifikationsselskab, som fartøjet hører under.

MYNDIGHED:

Myndigheden er den flagstat, hvis flag fartøjet fører. Myndigheden kan enten være Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) eller Søfartsstyrelsen.

2.0	Klassifikation, regler & forskrifter og standarder

2.01	Klassifikation

Arbejde forbundet med Rammeaftalen skal udføres i henhold til klassifikation og klassifikationsnoteringen for fartøjet.

2.02	Regler og forskrifter

Arbejde forbundet med Rammeaftalen skal udføres i henhold til de til enhver tid gældende regler og forskrifter for den pågældende fartøjstype og -klasse i overensstemmelse med den Konkrete Opgave, herunder:

International convention of Safety of Life at Sea (SOLAS 1974 incl. amendments).

International Convention on Load Lines (ICLL 1966).

The International Regulations for Tonnage Measurement (1969 convention).

International Regulations for preventing collision at sea 1972 with amendments.

Maritime Labour Convention 2006.

International Telecommunication Regulations 1973, Radio Regulations 1982 and

- GMDSS.

The International Convention for Prevention of Pollution from Ships, MARPOL 1978

- Annex I, III, IV, V & VI.

International Code on intact stability, 2008 (2008 IS CODE).

IMO Resolution MSC.256 (84) – Emergency towing of ships.

EC Marine Equipment Directive (MED) 2014/90/EU.

Andre regler og bestemmelser som er krævet af flagstat og klasseselskab.

2.03	Standarder

Arbejde forbundet med Rammeaftalen skal udføres i henhold til de til enhver tid gældende standarder for den pågældende fartøjsstype og -klasse i overensstemmelse med den Konkrete Opgave.

Følgende standarder (eller tilsvarende) skal overholdes:

STANAG 1008	Characteristics for shipboard electric power system (Specifikationer for elektriske systemer om bord på skibe)

SMK BST 963-1	Bestemmelse for udførelse af arbejder på elektriske anlæg i Søværnets skibe

SMK-KF 04-901	EMC

DNV guideline 45.1	EMC

MAT BST 10990/004	Markering af rørledninger

MAT BST 32550/001	Markering af elektriske anlæg/tavler

MAT BST 32590/001	Mærkning af elektriske kabler

MAT BST 32590/002	Beskyttende jordforbindelser

FKO PUB SVN 170-531	Identifikationsafmærkning

IEC 60092	Elektriske anlæg på skibe

IEC 60331	Brandsikre kabler

IEC 60332	Selvslukkende kabler

IEC 60754	Halogenfri kabler

IEC 61000	EMC

Ovennævnte standarder kan fremsendes til Leverandøren ved henvendelse til FMI.

2.04	Certifikater

Nye komponenter skal certificeres ved et materialecertifikat. Alle materialecertifikater skal udleveres til FMI-repræsentant senest på værftsopholdets sidste dag.

3.0	Betingelser vedrørende værftsophold, generelt

- Alle nødvendige adkomstarbejder og al genanbringelse i forbindelse med de i denne specifikation omtalte arbejder udføres af Leverandøren. Al genanbringelse skal ske i rengjort og i opmalet stand.

- Hvor intet andet er anført, foretages eftersynet efter forskrifterne i relevant oplysningsbog (Technical Information Booklet).

- Fartøjet skal holdes opvarmet og frostfrit i hele værftsperioden.

- Alle arbejder skal som minimum opfylde klassifikationsselskabets krav. Adskilt materiel, som er relevant for klassificering af fartøjet, skal inspiceres af inspektør fra klassifikationsselskabet. Udgifter til klassifikationsselskabets inspektør afholdes af FMI.

Ved specificerede arbejder, som jf. specifikationen omfatter Leverandørens udførelse af projektbeskrivelser og tegningsmateriale, påhviler det Leverandøren at tilsikre, at alt arbejde udføres i henhold til gældende love samt FMI-standarder og klassifikationsselskabets regler.

Hvor relevant, skal dokumentation for, at der kun anvendes materiel, der er godkendt af FMI og et IACS klassifikationsselskab, fremsendes/udleveres til FMI.

3.01	Planlægning

- Leverandøren udarbejder i samråd med FMI og fartøjets besætning, inden værftsopholdet indledes, en afviklingsplan over arbejder, der er nævnt i denne specifikation. Foreløbig plan skal fremsendes til FMI og fartøjets besætning senest en (1) uge før planlagt ankomst til værftet. Planen skal senest på værftsopholdets første kalenderdag forelægges FMI til godkendelse.

- I hele perioden, hvor arbejdet pågår, skal værftet have tilknyttet én fast projektleder, der kan repræsentere værftet i alle forhold. Ligeledes skal der være en ansvarlig leder ombord under hele opholdet til at lede og fordele arbejdet samt til styring af værftets underleverandører.

3.02	Kvalitet

- Kvalitet og kvalitetskontrol skal følge de krav, der er fastlagt i Rammeaftalen, i dette bilag og som tilbudt af Leverandøren i tilbuddet.

- Dokumenter, der skal bruges i kvalitetskontrolsystemet, herunder men ikke begrænset til kvalitetsplan, skal foreligge til godkendelse ved det første tekniske møde under værftsopholdet.

- Leverandøren skal planlægge og udvikle de processer, der er nødvendige for værftsopholdet. Planlægningen af værftsophold skal være i overensstemmelse med kravene til øvrige processer i kvalitetsstyringssystemet.

- Ved planlægning af værftsophold skal Leverandøren, alt efter hvad der er relevant, fastlægge følgende:

  - kvalitetsmålsætninger og krav til arbejde og aktiviteter under værftsopholdet,

  - behovet for etablering af processer og dokumenter og for tilvejebringelse af særlige ressourcer i forbindelse med arbejde og aktiviteter under værftsopholdet,

  - nødvendige målinger, inspektioner og testaktiviteter i forbindelse med værftsopholdet samt godkendelseskriterier for værftsopholdet,

  - nødvendige registreringer til dokumentation af, at arbejdsprocesserne og det deraf følgende produkt opfylder kravene.

Resultatet af denne planlægning skal være i en form, der passer til Leverandørens arbejdsprocesser.

- Leverandøren skal inden for rammerne af Rammeaftalen og en given Konkret Opgave fastlægge:

  - krav, der er specificeret af FMI, herunder krav til levering og aktiviteter efter levering,

  - krav, der ikke er anført af FMI, men som er nødvendige for den anførte eller påtænkte brug, hvis kendt,

  - love og administrative forskrifter gældende for fartøjet, og

  - eventuelle yderligere krav, som Leverandøren måtte finde nødvendige.

- Leverandøren skal fastlægge den kontrol og måling, der skal udføres, samt det kontrol- og målingsudstyr, der er nødvendigt til dokumentation af produktets overholdelse af de fastsatte krav.

- Leverandøren skal etablere processer, der sikrer, at kontrol og måling kan foretages og bliver foretaget på en måde, der er forenelig med kontrol- og målekravene.

For at sikre gyldige resultater skal måleudstyret:

  - kalibreres eller efterprøves, eller begge dele, i bestemte intervaller eller før brug i forhold til målestandarder, der kan henføres til internationale eller nationale målestandarder; i mangel af sådanne standarder skal grundlaget for kalibreringen eller efterprøvningen registreres,

  - justeres eller ændres efter behov,

  - være identificeret for at kunne fastsætte kalibreringsstatus,

  - sikres mod justeringer, der ville ugyldiggøre måleresultaterne,

  - beskyttes mod skade og forringelse ved håndtering, vedligeholdelse og opbevaring

- Herudover skal Leverandøren vurdere og registrere gyldigheden af tidligere måleresultater, når materiellet vurderes ikke at opfylde kravene.

- Leverandøren skal foretage det nødvendige i forhold til materiellet og eventuelle berørte produkter.

- Resultatet af kalibrering og efterprøvning skal registreres.

3.03	Opstart, udvikling og tekniske møder

På værftsopholdets første kalenderdag skal Leverandøren indkalde til og afholde et opstartsmøde. På opstartsmødet deltager som minimum Leverandørens projektleder og FMI's eftersynsansvarlige (fartøjstypeinspektør). Endvidere skal fartøjets Tekniske Officer (TKO), samt repræsentant fra klassifikationsselskabet indkaldes og have mulighed for at deltage, såfremt de ønsker det.

På opstartsmødet skal som minimum følgende emner behandles:

    - Gennemgang af kravspecifikation.

    - Gennemgang af kvalitetsplan.

    - Gennemgang af udkast til test, kontrol og prøveprogram.

    - Gennemgang af malingsspecifikation.

    - Gennemgang af Generelle Tekniske Krav (dette dokument).

    - Gennemgang og endelig godkendelse af Leverandørens afviklingsplan, jf. ovenfor.

    - Opstart af komponentliste for oplysninger til vedligeholdelsessystem og konfigurationsstyring.

    - Indgåelse af aftale om procedure for adgang til fartøjet.

    - Udveksling af oplysninger om parternes kontaktpersoner.

    - Gennemgang af Leverandørens generelle sikkerhedsbestemmelser og sikkerhedsprocedurer.

    - Gennemgang af fartøjets generelle sikkerhedsbestemmelser og sikkerhedsprocedurer.

    - Indgåelse af aftale om vagtberedskab, herunder brandvagt og rundering, og fastlæggelse af den enkelte parts ansvar i relation hertil.

    - Indgåelse af plan for afholdelse af opfølgningsmøder/fremdriftsmøder under hele fartøjets værftsophold, der som minimum skal afholdes ugentligt, men kan afholdes oftere, hvis parterne er enige herom.

Opfølgningsmøder afholdes i overensstemmelse med den aftale plan herfor, jf. ovenfor. På hvert opfølgningsmøde skal som minimum følgende emner behandles:

- Leverandørens fremlæggelse af status for iværksatte arbejder og plan for færdiggørelsen af disse.

- Leverandørens fremlæggelse af status for kvalitetsplan. Af gennemgangen skal det fremgå, hvilken opfølgning og/eller yderligere tiltag der er iværksat, samt status og fremdrift på målinger, tests, kontrol og prøver.

- Leverandørens gennemgang af opgaver, der skulle være iværksat i henhold til afviklingsplanen, men endnu ikke er opstartet. Af gennemgangen skal det fremgå, hvilke tiltag Leverandøren har iværksat eller vil iværksætte for at forhindre forsinkelse af det samlede arbejdes færdiggørelse.

- Gennemgang af liste over aftalte tillægsarbejder. Af gennemgangen skal færdiggørelsesgraden fremgå. Tillægsarbejder skal følge Rammeaftalens bestemmelser for tillægsarbejder.

- Gennemgang af alle arbejder, som påtænkes opstartet frem til næste aftalte opfølgningsmøde (eller til aflevering, hvis det er det sidste aftalte opfølgningsmøde). Af gennemgangen skal fremgå, hvilke prøver og kontroller værftet planlægger opstartet, og hvornår disse forventes opstartet.

Leverandøren udfærdiger referat af opstartsmøde og efterfølgende opfølgningsmøder. Referat afleveres til FMI's tilsynsførende senest 24 timer inden afholdelse af det efterfølgende opfølgningsmøde (dog senest 2 timer inden afholdelse af det efterfølgende møde, såfremt der afholdes opfølgningsmøder på daglig basis).

Af mødereferaterne skal som minimum fremgå kortfattet konklusion af alle drøftede emner, og herunder skal fremgå, hvilke beslutninger der er truffet af parterne under mødet. Endvidere skal der fremgå en opdateret liste over indgåede aftaler om udførelse af tillægsarbejder samt opdateret liste over tillægsarbejder, som er under overvejelse, men endnu ikke er endeligt aftalt. Tillige skal referatet indeholde nødvendige bilag i form af planer eller tilsvarende dokumenter, som er ændret i forhold til tidligere tilsvarende dokumenter (ny version, datoopdatering, ny udgave osv.).

3.04	Afleveringsforretning (Hand-over meeting)

FMI og Leverandøren udarbejder en afleveringsprotokol inden afslutning af opholdet ved Leverandøren. Afleveringsprotokollen skal udfærdiges under anvendelse af FMI's standardskabelon for afleveringsprotokoller (Bilag U1a1).

3.05	Meddelelse i tilfælde af brand eller andre ulykker

I tilfælde af brand eller andre ulykker i Forsvarets fartøjer skal SOK’s materielberedskabsofficer (MBO) straks kontaktes for orientering vedrørende hændelsesforløb på tlf.: +45 32 57 41 66 (døgnvagt).

4.0	Materialer, generelt

4.01	Materialer

- Hvor det i specifikationen ikke udtrykkeligt er nævnt, at FMI eller fartøjet leverer materialerne, leveres materialerne af Leverandøren. Dette medfører, at alt materiale, herunder maling, der benyttes i forbindelse med overfladebehandling, leveres af Leverandøren, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af specifikationen.

- Materiel, der ikke er nævnt i denne specifikation, men som berøres og/eller håndteres af Leverandøren, skal behandles således, at det som minimum er i samme stand, som ved fartøjets ankomst til Leverandøren.

- Ved adkomst-, reparations-, eftersyns- eller overhalingsarbejder skal afmonteret og/eller berørt materiel opbevares og beskyttes på forsvarlig måde, indtil det genanbringes, bruges andetsteds i fartøjet, eller efter aftale returneres til FMI. Leverandøren har pligt til at føre skærpet tilsyn og overvågning af de berørte installationer og/eller materialer, således at de ikke lider nogen overlast.

De berørte installationer skal afprøves, før de sættes i drift, for at sikre, at komponentens tilstand med hensyn til brugs- og choksikkerhed er intakt, samt at funktion er i orden.

Eventuel dokumentation skal være til rådighed for den eller de personer, som udfører afprøvningen.

4.02	Komponentkassation

FMI forbeholder sig ret til at vælge, om gamle komponenter, materiel og materialer, der erstattes med nye, skal returneres til FMI eller tilfalde Leverandøren uden vederlag.  Eventuel transport foranstaltes af FMI uden udgift for Leverandøren.

5.0	Faciliteter og forsyninger

5.01	Tilslutninger, forsyning til værft og miljøomkostninger

- Leverandøren tilslutter og leverer specificeret brandtryk, ferskvand og strøm fra land under hele værftsopholdet.

- Forbrug afregnes efter de aftalte tariffer, jf. Rammeaftalen.

- Leverandøren er ansvarlig for, at affald, herunder spildevand og farligt affald, som bortskaffes ved Leverandørens foranstaltning, bortskaffes i nøje overensstemmelse med og i fuld efterlevelse af gældende love og bestemmelser, samt at destruktion og/eller deponering af affald, herunder farligt affald, kun sker af og ved faciliteter, som er godkendt af relevante myndigheder. Afregning, herunder af eventuelle miljøomkostninger og miljøafgifter i forbindelse med bortskaffelse af spildevand og affald, skal ske i henhold til de aftalte priser og bestemmelser.

5.02	Faciliteter

FMI's tilsynsførende og fartøjets tilsynsførende skal have adgang til aflåseligt kontor med internet og telefon, samt adgang til omklædningsrum, garderobeskabe, bad og toilet.

6.0	Tegninger og dokumentation

6.01	Tegning, dokumentation og konfigurationsstyring

Leverandøren kan rekvirere/ låne tegninger og teknisk dokumentation (herunder fartøjets oplysningsbøger) hos FMI eller fartøjets besætning, i det omfang sådanne/sådant er tilgængelige/tilgængeligt.

FMI har ret til at afvise en anmodning om levering af tegnings- og dokumentationsmateriale, såfremt:

- FMI finder anmodningen irrelevant under hensyntagen til generel omgang med dokumentation og eventuel klassificering.

- Anmodningen fremkommer så sent fra Leverandøren, at FMI vurderer, at fremskaffelsen er praktisk umulig.

- FMI vurderer, at fremskaffelsen vil være uforholdsvis omkostningstung for FMI.

Det er Leverandørens eget ansvar at sikre, at en anmodning om tegnings- og dokumentationsmateriale fremsættes så betids, at FMI med rimelighed har mulighed for at fremskaffe materiale i tide.

Senest samme dag, som fartøjet forlader Leverandøren, skal alt tegnings- og dokumentationsmateriale, som er udleveret af FMI, tilbageleveres til FMI. Har Leverandøren fremstillet kopier af hele eller dele af materialet, skal sådanne kopier enten afleveres til FMI eller destrueres på en sådan måde (brændes eller makuleres), at tredjepart ikke kan få adgang til materialet.

Leverandøren kan rekvirere alle de i specifikationen nævnte tegninger hos FMI for at sikre, at alle oplysninger er opdaterede, og at tegningsudgaven er gældende.

Leverandøren skal ved reparationer, der medfører ændringer i gamle anlæg, påregne at oprette tegninger og komponentlister. Dette kan ved mindre ændringer og kun efter aftale ske ved, at Leverandøren rekvirerer tegninger og komponentlister over de berørte anlæg, hvorpå ændringerne indtegnes af Leverandøren. FMI sørger herefter for, at de berørte tegninger oprettes.

Leverandøren er til enhver tid ansvarlig for, at tegninger eller anden dokumentation ikke kommer uvedkommende personer i hænde.

6.02	Dokumentation

Alle udførte arbejder, der medfører ændringer af eksisterende installationer eller skrog, skal dokumenteres af Leverandøren ved at rette de eksisterende tegninger og styklister.

Leverandøren skal desuden dokumentere leveringen af anvendte komponenter, pakninger, materialer og fittings, brochuremateriale, type eller bestillingsnumre, såfremt FMI måtte ønske dette.

Leverandøren skal til enhver tid kunne oplyse nødvendige data, oplysninger og dokumentation for anvendt komponent til FMI's tilsynsførende, således at komponenten kan registreres i drifts- og vedligeholdelsessystemet. Alle sådanne oplysninger skal være leveret til FMI's tilsynsførende inden afleveringsforretningen.

Alle kontrolskemaer, prøver og måleresultater skal løbende attesteres af de respektive FMI-repræsentanter under værftsopholdet og skal sammen med den øvrige dokumentation fremsendes til FMI i henhold til kontrakten.

6.03	Konfigurationsstyring

Leverandøren skal fremvise system til konfigurationsstyring generelt. Konfigurationsstyringen skal som minimum beskrive:

- Konfigurationsidentifikation, herunder såvel identifikation af tegninger som hovedkomponenter og væsentlige underkomponenter.

- Konfigurationskontrol, hvormed der menes system til styring og kontrol af den anvendte konfigurationsstyring.

FMI's tilsynsførende vil til enhver tid kunne oplyse Leverandøren om niveauet for konfigurationsstyring på komponentniveau. Det er Leverandørens pligt at søge disse oplysninger.

7.0	Definition af art og omfang af inspektion

For disse generelle tekniske krav gælder nedenstående generelle definitioner. Nedennævnte udføres af fagligt kompetente personer eller institutioner, godkendt af FMI.

7.01	Syn, overhaling og afprøvning, generelt

Ved EFTERSYN forstås:

Formålet med eftersynet er at afdække komponentens tilstand med hensyn til drift og sikkerhed, samt eventuelt behov for reparationer, der sikrer optimal drift og sikkerhed minimum 30 måneder frem.

En visuel tilstandsvurdering, om nødvendigt suppleret med relevante prøver og målinger, til verificering af tilstanden.

Resultatet af tilstandsvurderingen rapporteres skriftligt til FMI med angivelse af anvendte prøvningsmetoder, omfang og konklusion.

Ved INSPICERE forstås:

En visuel vurdering og funktionsafprøvning af tilstanden i forhold til fagligt acceptable funktionskrav og tilstandskrav. For opnåelse af accept af funktionskrav og tilstandskrav, samt generel vurdering udføres der, for mekaniske komponenter og lignende, justering, smøring, efterspænding og afrensning af dele, som er vitale for funktionssikkerhed og præcision.

Formålet med en afprøvning er at påvise, at komponenten tilfredsstiller egen funktion og systemsamspil.

For fundamenter og lignende kontrolleres interface og beskaffenhed af det aktuelle fæstningselement eller materiel.

Manglende opfyldelse af funktionskrav og tilstandskrav skal rapporteres til FMI's tilsynsførende.

Ved OVERHALING forstås:

Ved overhalingen foretages nødvendige og specificerede reparationer, der sikrer optimal drift og sikkerhed.

En adskillelse, rensning, tilstandsvurdering, smøring, konservering, samling, justering og funktionsprøve af specifikke komponenter.

Lejer i pumper, lejer i elmotorer og lejer i ventilatorer udskiftes. Eventuelle akseltætninger udskiftes med nye.

Udtagne dele monteres med nye pakninger.

Manglende opfyldelse af funktionskrav og tilstandskrav skal rapporteres til FMI's tilsynsførende.

Ved SYN, BUNDSYN ELLER BESIGTIGELSE forstås:

En mellem FMI, Klassifikationsselskabet, fartøjets besætning og Leverandøren fælles visuel tilstandsvurdering for fastsættelse af nødvendigt arbejdsomfang ved reparation eller udskiftning.

På grundlag af besigtigelsen udarbejdes en besigtigelsesrapport, som kvitteres af alle parter.

Alle af Leverandøren observerede fejl eller defekter påtales for FMI's tilsynsførende til videre behandling og afgørelse om eventuel yderligere reparation og omfanget deraf.

Hvis der i eftersynet indgår komponenter eller anlæg, hvis drift og funktion Leverandøren er i tvivl om, og fartøjets oplysningsmateriale ikke er tilstrækkeligt til opklaring heraf, skal Leverandøren uden yderligere ophold rette henvendelse til FMI's tilsynsførende for vejledning.

Ethvert arbejde skal afsluttes med en afprøvning, og hvis det er muligt inden prøvetur.  Krav til afprøvning og prøvetur skal beskrives i test-planen som anført i pkt. 3.02 i dette dokument.

7.02	Definitioner gældende for el-relaterede arbejder

Eftersyn og overhaling defineres, ud over de definitioner, der er indeholdt i enkelte punkter, som følger:

Et eftersyn skal omfatte:

  - Visuel kontrol af komponenternes kapslinger, skabe og anden beskyttelse for:

    - skader og/eller korrosion på kapslingen.

    - skader og/eller korrosion på indføringer, tilslutninger, lemme, låger, håndtag, lukkemekanismer, pakninger, skilte, EMC-tætninger og afskærmning.

    - skader og/eller korrosion på monterede jordforbindelser.

  - Funktions- og visuel kontrol af indbygget kontrol og overvågningsudstyr, som for eksempel:

    - afbrydere

    - omskiftere

    - kontrollamper

    - Volt- Ampere- Ohm- og manometre.

  - Efterspænding af de for komponentens funktion og sikkerhed relevante mekaniske og elektriske samlinger eller splejsninger.

  - Funktions- og visuel kontrol og eventuel justering af sensorer og aktuatorer og andre parametre, der på grund af slitage eller nedbrydning ændres, og derved forringer komponentens funktion.

  - Rengøring i mindre omfang for smuds, korrosion eller fremmedlegemer, der forringer eller forhindrer de elektriske komponenters tilfredsstillende funktion.

  - På komponenter, der indeholder varmelegemer, kontrolleres effekten, isolationsmodstanden, samt at beskyttelseslederen er intakt. Leverandøren bør foretage eftersynet tidligst muligt under opholdet, da det kan blive nødvendigt for Leverandøren at fremstille eller fremskaffe nye varmelegemer.

Ved overhaling forstås, hvad der er anført under definitioner punkt a, samt:

- Tilpasning og eventuel justering af udskiftede dele samt opstart, justering og afprøvning af berørte anlæg.

- For komponenter placeret udendørs eller i andet fugtigt miljø konserveres komponenten efter endt overhaling.

8.0	Bemærkninger til arbejder, generelt

8.01	Bemærkninger til fartøjsrelaterede arbejder

- Umiddelbart efter ankomst til Leverandøren foretages effektiv afdækning af gulvbelægninger (linoleum / norament / tæpper / fliser / kakler / malede overflader / træ) i alle berørte rum (så som, men ikke begrænset til gange, entreer, lukafer, messer, kabys, pantry, kontorer, bro, kommando/kontrolrum og værksteder), hvori der arbejdes og/eller foregår transport, eller som anvendes som gennemgang. Trappetrin og trappesider afdækkes med masonitplader. Leverandøren foranlediger endvidere den nødvendige vedligeholdelse af afdækningen. Eventuelle skader som følge af manglende afdækning udbedres af Leverandøren uden omkostning for FMI.

- Ved sand- eller slaggeblæsning foretages effektiv afdækning med plasticfolie og forsegling med selvklæbende plaststrimler af alle åbninger ind til fartøjet, såvel som søforbindelser, propeller/thruster, aksler, akseltætninger, rorlejer, afgange overbord, vandtætte døre, luger, udvendig udrustning på dæk, vinduer, antenner, lyssignaler, lydsignaler afdækkes, således at fartøjet generelt, men i særdeleshed fartøjets udrustning, maskineri og installationer ikke forurenes og beskadiges.

- Malede skotter og garnering afdækkes med plast efter Leverandørens skøn. Eventuelle skader udbedres af Leverandøren uden omkostning for FMI.

- Arealer på åbne eller lukkede dæk, der bruges til transportveje, håndtering og landing af tunge komponenter afdækkes med krydsfiner.

- Under eventuelle skrogarbejder holder Leverandøren fartøjet afdækket med presenninger mod vandindtrængning.

- Ved funktionskontrol og visuel kontrol af komponenter for overførsel af kraft, som for eksempel remme, kæder, koblinger, stangtræk og tilsvarende, skal disse tilstandsvurderes, og smøres, opstrammes eller efterspændes efter behov.

- Der skal generelt foretages rengøring i mindre omfang for smuds, korrosion eller fremmedlegemer, der forringer eller forhindrer komponentens tilfredsstillende funktion.

- Ved slibe-, skære-, brænde- eller svejsearbejder eller anden aktivitet i øvrigt, der udsender partikler i rummet eller dets nærmeste omgivelser, skal Leverandøren træffe de nødvendige foranstaltninger og forholdsregler for afdækning, således at komponenter, installationer og andet udstyr ikke bliver udsat for skadelige aflejringer af partikler.

Hvis afdækning viser sig ikke at have været tilstrækkelig, oprenser/erstatter og afprøver Leverandøren de berørte anlæg inden værftsopholdets afslutning.

- Inden aflevering skal alle berørte rum, tanke og laster renses omhyggeligt for efterladt materiale.

Rengøringen skal godkendes af fartøjets besætning, idet rengøringstilstanden skal være mindst den samme som ved fartøjets ankomst.

Leverandøren skal løbende samle alt løst affald i sække og lignende, og skal dagligt bringe dette fra borde og i land.

- Inden påbegyndelse af svejsning eller lignende aktivitet ombord, aktiviteter der påtrykker fartøjets skrog, installationer eller jordskinne en spænding, skal Leverandøren indhente skriftlig tilladelse fra fartøjets TKO.

- Alle beskadigelser af konserveringen mv. under værftsopholdet repareres af Leverandøren efter gældende forskrifter.

- Alt malerarbejde udføres i henhold til malingsspecifikationen (som for eksempel, men ikke begrænset til rengøring, påføring, hærdetider og overmalingsintervaller).

- Alle afrensede flader skal konserveres umiddelbart efter afrensningen eller inden arbejdstids ophør. Der må ikke påbegyndes noget malerarbejde, uden Leverandøren har sikret sig, at overfladetemperaturen er minimum plus 3 grader C højere end omgivelsernes dugpunktstemperatur. Skulle malingsspecifikationen have højere krav, vil dette være gældende.

Al maling skal være tør og i ubeskadiget stand ved fartøjets aflevering.

- FMI's tilsynsførende skal tilkaldes for besigtigelse, inden der konserveres, og umiddelbart før fartøjet sættes i vandet.

8.02	Bemærkninger til maskinrelaterede arbejder

- Alt adskilt maskinudstyr samles med nye pakninger og tætninger og smøres med fedt eller olie, hvor dette er specificeret i oplysningsbøgerne.

- Alle smøremidler leveres af fartøjet, medmindre andet er anført.

- Hvor maskinudstyr nedtages, enten det er specificeret eller for adkomst, skal fundamenter rengøres og konserveres inden retablering.

Overmalede eller defekte shock mounts skal udskiftes. Shock mounts leveres af fartøjet.

- Ved adskillelse af rørsystemer skal der drages omsorg for, at forurening ikke utilsigtet kan finde sted.

- Ved funktionskontrol og visuel kontrol af komponenter for overførsel af kraft, som for eksempel remme, kæder, koblinger, stangtræk og tilsvarende, skal disse tilstandsvurderes, og smøres, opstrammes eller efterspændes efter behov.

- Samtlige rørledninger, hvor der er foretaget reparation, isoleres og genetableres med Flow-code.

- I/O test for samtlige berørte komponenter og systemer, som har forbindelse til fartøjets vedligeholdelse, fartøjskontrol- eller maskinkontrolsystem, udføres i samarbejde med fartøjet.

8.03	Bemærkninger til el-relaterede arbejder

- Alle ændringer i elektriske anlæg skal dokumenteres med oprettede diagrammer eller tegninger, inden fartøjet forlader Leverandøren efter endt ophold.

- Nye kabler, der oplægges af Leverandøren, skal opfylde gældende standarder for marinekabler, og brandsikre kabler skal anvendes iht. klassifikationsselskabets krav til det pågældende system.

- Kablerne skal fremføres i rør, på kabelstiger eller kabelbakker godkendt til marinebrug.

- Kablerne skal fastgøres med strips/bøjler iht. klassifikationsselskabets krav og disse må ikke beskadige kablerne.

- Kablerne mærkes med skilte af messing/metal/plastik med fremhævet tekst bundet på kablet med kobbertråd gennem 2*2 huller, der dækkes med plasttape eller plastikmærker fastgjort med strips. Skiltene påsættes i hver ende af kablet samt på hver side af vand- og gastætte gennemføringer ca. 0,5 m fra skod.  Kabellister ajourføres af Leverandøren.

- Kabeltilslutning med kabelsko skal være preskabelsko.

- Alt el-arbejde udføres under iagttagelse af regler og standarder anført i pkt. 2 i dette dokument.  Regler og standarder kan rekvireres fra FMI's tilsynsførende.

- Ved adkomstarbejder, hvor el-installationerne berøres, overvåges det nøje, at ingen kabler og øvrigt el-materiel lider nogen overlast.

- Det kontrolleres, at den nuværende afmærkning ikke løsner sig eller bortkommer.  Findes der ingen mærkning på et kabel, der nedtages, mærkes det ved genoplægningen i henhold til kabelplanen, eventuelt efter aftale med FMI's tilsynsførende.

- Alle kabler, der er frigjort, beskyttes behørigt i den demonterede periode.

- Gamle jordforbindelser demonteres i forbindelse med adkomst og retableres ved endt arbejde.

- El-installationer, der berøres af sandblæsningen, demonteres og genmonteres.

- Maling på kabler (hvad enten det er elkabler eller elektronikkabler, elledninger eller signalkabler) vil ikke blive accepteret. Malede kabler skal udskiftes af Leverandøren for Leverandørens regning.

- Hvis der i eftersynet indgår komponenter eller anlæg, hvis drift og funktion Leverandøren er i tvivl om, og fartøjets oplysningsmateriale ikke er tilstrækkeligt til aflklaring, rettes henvendelse til FMI's tilsynsførende for vejledning.

9.0	Leverandørens kontrol

Leverandøren skal til enhver tid sikre et minimum af kvalitetsstyring og kvalitetssikring, herunder udførelse af kvitteret egenkontrol.

Leverandøren er forpligtiget til at gennemføre kajprøve(r) og søprøve(r), hvis det udførte arbejde kræver en sådan/sådanne prøve(r) i henhold til de gældende regler og standarder, der står anført i pkt. 2.

- Hvis Leverandøren har et beskrevet og formaliseret kvalitetsstyringssystem, uanset om dette er certificeret eller ej, forpligter Leverandøren sig til at anvende dette i fuldt omfang under hele arbejdets udførelse.

- Leverandøren skal løbende og på de relevante tidspunkter, uanset om dette fremgår direkte af specifikationen eller ej, på eget initiativ gennemføre kvitteret egenkontrol og relevante afprøvninger af alle udførte arbejder for at sikre, at arbejderne er i overensstemmelse med specificerede krav, gældende love, regler herunder myndighedskrav, klassifikationsselskabets krav, anerkendte branchestandarder samt i overensstemmelse med god håndværksmæssig praksis.

- Leverandøren skal inden for den aftalte periode for arbejdets udførelse forestå udførelse af kajprøve(r) og søprøve(r), hvis omfang forinden skal være aftalt med FMI, som en del af Leverandørens afviklingsplan.

- Kajprøve(r) og søprøve(r) skal dokumentere, at alle berørte systemer og komponenter fungerer som forudsat, både selvstændigt og i interaktion med øvrige relevante systemer og komponenter, samt at Leverandørens arbejder ikke har medført utilsigtede skade eller forstyrrelser af fartøjets systemer og komponenter.

- Leverandøren skal dokumentere alle udførte afprøvninger og kontroller jf. punkt b. og c. ovenfor. Dokumentationen skal udleveres til FMI senest i forbindelse med fartøjets overdragelse til FMI.

10.0	FMI's kontrol

FMI skal have udleveret kopi eller original af rapporter, skemaer, attester eller anden dokumentation, der er udarbejdet som bevis for arbejdets kvalitet.

Certifikater skal leveres i original i henhold til aftale mellem parternes repræsentanter.

Inden for Leverandørens normale åbningstid er Leverandøren forpligtet til at assistere FMI ved udførelse af inspektions- og kontrolarbejde.

Leverandøren skal på opfølgningsmøderne løbende holde FMI underrettet om sin planlægning og gennemførelse af tests, kontrol og prøver.

Er der tale om tests, kontrol og/eller prøve(r) på vedligeholdt eksisterende system, vil FMI kunne bistå Leverandøren med kopi af seneste test og kontrolskema, således at ensartethed og samhørighed af test, kontrol og prøve(r) opnås.

For tests, kontrol og prøve(r) skal Leverandøren underrette FMI i så god tid som muligt, før kontrollen er planlagt til at finde sted.  Underretningen skal ske på de planlagte opfølgningsmøder i henhold til ovenstående pkt. 3.3.

Søprøve(r) kan aldrig gennemføres uden FMI's deltagelse.

Under søprøve(r) skal FMI, uden at dette medfører udgifter for Leverandøren, bemande og udruste fartøjet forskriftsmæssigt. Leverandøren har adgang til at lade sine egne folk medvirke i pasningen af fartøjets maskineri. Driftsmidler, inklusive olie, leveres af FMI, medmindre andet er aftalt.

For det tilfælde, at det måtte være nødvendigt at afholde ekstra søprøve(r) på grund af et af Leverandøren (eller Leverandørens underleverandør) mangelfuldt udført arbejde, skal Leverandøren dække FMI's omkostninger hertil, herunder FMI's omkostninger til olie, mandskab, rejseomkostninger, eventuelt logi, tillæg og andre standardomkostninger. FMI dækker Leverandørens direkte dokumenterede omkostninger i tilfælde af, at FMI ønsker ekstra ikke-specificerede søprøve(r) med Leverandørens deltagelse.

Aktiviteter efter levering er f.eks. garantisager, kontraktlige forpligtelser, så som vedligeholdelse, samt supplerende ydelser, så som genanvendelse og endelig bortskaffelse.